承诺制管理项目水土保持方案专家意见表

| 项目 基本情况 | 项目名称 | 西安市恒安置业有限公司商业综合楼项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 西安市恒安置业有限公司 |  |  |
|  | 编制单位 | 西安国恒环境工程技术有限公司 |  |  |
|  | 项目地址 | 西安曲江新区辛家庙街道煤机社区 |  |  |
|  | 项目所属 承诺制 管理类型 | □编制水土保持方案报告表的项目 □西咸新区范围内的项目（弃渣场设置在西咸新区外的除外） □省级及以上开发区范围内的项目（弃渣场设置在开发区外的除外） □已实施水土保持区域评估范围内的项目 |  |  |
| 陕西省 水土保持方案专家库专家 个人信息 | 姓名 | 李宏伟 | 联系电话 | 13486371805 |
|  | 身份证号码 | 15282219860819381X |  |  |
|  | 单位名称 | 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 |  |  |
|  | 入库时间及 文号 | 2020年3月26日 陕水保发【2020】11号 |  |  |
| 审查 结论 | 水土流失防治责任范围 | 1204.29m2（保留两位小数） |  |  |
|  | 水土流失 执行标准 | 《城市生产建设项目水土保持技术规范》 DB6101/T3094-2020）房地产类防治标准 |  |  |
|  | 水土保持 补偿费 | 2048.50元（保留两位小数） |  |  |
|  | 总体结论 | □同意 □基本同意 □不同意 |  |  |
|  | 专家签字 | 2022 年3月21日 |  |  |
| 具体审查意见 | 本方案报告表基本符合《城市生产建设项目水土保持技术规范》DB6101/T3094-2020）要求，水土流失防治责任范围和分区准确，土石方平衡与水量平衡内容较全面，水土流失防治执行标准正确。水土保持防治措施基本可行，水土保持补偿费计算正确。综上，同意基本通过技术审查，并建议完善以下内容： 一、项目简述 1、补充资金筹措方式。 2、完善绿化工程介绍，补充绿化工程分布。 3、完善项目竖向设计，补充室内外设计高程、一层、二层、三层地下室的顶板、底板设计高程。补充本项目基坑开挖深度。 4、复核土石方平衡，复核基坑开挖土方量，复核基坑开挖面积，复核道路广场区下方是否包含地下室。复核需进行地下室顶板覆土面积，进而复核回覆土方量。补充非地下室区域土石方。本项目无堆土，后期绿化覆土和地下室顶板覆土都是需要借方的，复核无借方的描述。 5、复核水量平衡计算，复核是否有屋顶绿化，若有后续各章节相应调整。 二、项目区概述 1、明确本项目位于西安市水土流失重点防治区的名称。 2、补充水土保持敏感区介绍。 三、项目水土保持评价 1、对照《城市生产建设项目水土保持技术规范》DB6101/T3094-2020）附录A4.1完善主体工程选址（线）评价。 2、根据本方案报告表措施体系，完善水土流失防治措施总体思路。 3、全文统一主体已列和方案新增措施，3.3和5.1.3不一致。 四、水土流失防治责任范围及分区 1、完善防治分区描述。 2、复核“临时堆土区位于项目区红线范围内”描述。 五、水土流失防治责任范围、目标及措施布设 1、建议水土保持措施总体布局与防治分区对应，补充施工生产生活防治区相应措施。 2、完善景观绿化防治区措施布设，本项目前期未剥离表土，应补充土方改良覆土、土地整治措施，建议补充景观绿化防治区密目网苫盖措施。 3、复核基坑顶部排水沟、洗车池是主体已有还是方案新增措施。根据总平面布置图植草砖应为主体已有措施。 4、补充说明基坑顶部排水沟内径流去向。 5、按照具体措施完善表5-3措施实施进度安排表。 六、投资估算及效益分析 1、补充水土保持监理费和水土保持监测费计算过程。 2、复核建设管理费和基本预备费，应包含主体已有和方案新增。 3、完善效益分析。复核水土流失防治措施面积，植草砖面积的30%计入植物措施、70%计入工程措施，复核表6-6工程水土保持措施防治总面积。补充渣土防护率计算过程。复核林草覆盖率计算，植草砖面积的30%应计入绿化面积，复核林草覆盖率目标值。 4、补充透水铺装率、综合径流系数、土石方综合利用率不达标的理由并提出验收时不达标的指标按照本方案报告表的预测值进行验收。 七、水土保持措施实施意见 根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），完善实施保障措施。 九、其它 1、完善附图。补充水土保持区划图。完善水土流失防治责任范围及防治分区图，补充拐点坐标。完善水土保持措施总体布局图，补充临时排水沟、下凹式绿地等措施。 |  |  |  |